- Laserska dioda emituje svetlost talasne dužine = 660 nm i snage e = 3 mW. Odrediti vrednost svetlosnog fluksav koji emituje ova dioda ako je relativna spektralna osetljivost V (660 nm) = 0.061.

- Odrediti svetlosni fluks sijalice električne snage P = 100 W ako je efektivna svetlosna efikasnost sijalice K = 16 lm/W. Kolika je svetlosna jačina ove sijalice ako se vlakno može smatrati izotropnim tačkastim izvorom? Uticaj balona sijalice zanemariti.

- Talasne dužine svetlosti koju emituju poluprovodničke laserske diode crvene svetlosti nisu potpuno iste za svaku diodu, iako su od istog proizvođača i proizvedene istim postupkom. Talasne dužine svetlosti ovih dioda odstupaju ±1,5%i kreću se u opsegu od λ1= 660 nmdo λ2=680 nm. Odrediti kolika je spektralna svetlosna efikasnost dioda na krajevima ovog opsega i koliki je odnos inteziteta svetlosti ova dva izvora za isti priključni napon, ako su relativne svetlosne spektralne osetljivosti V(λ1)=0.061 i V(λ2)=0.017.

- Izotropni izvor svetlosti jačine I= 100 cd nalazi se u geometrijskom centru prostorije oblika kocke ivice a=4 m . Izračunati:

a)   svetlosni fluks koji pada na pod prostorije

- srednju vrednost osvetljenosti poda

- najveću i najmanju vrednost osvetljenosti tačaka poda.

- Električna sijalica jačine I = 200 cd nalazi se u geometrijskom centru gornje površine paralelepipedne priostorije dimenzija L = 9 m, W = 6 m, H =3 m. Izračunati osvetljenost u:

- tački geometrijskog centra poda

- tačkama rogljeva poda

- tačkama na sredinama ivica poda

- U kancelarijskom prostoru je potrebno obezbediti   osvetljenost od oko E=100 lx. U kancelariji se nalazi samo jedna sijalica svetlosnog intenziteta I=100 cd. Odrediti na kom rastojanju od sijalice je potrebno da se nalazi dokument osvetljen ovom sijalicom pa da bude propisno osvetljen, ako svetlost na njega pada:

a) pod pravim uglom

b) pod uglom θ=45o.

Pretpostavimo da nema refleksije svetlosti  od predmeta i zidova u prostoriji.

- U centru sobe kvadratne osnove površine S=25 m2visi lampa. Pronaći na kojoj visini od poda bi trebalo postaviti lampu pa da se dobije maksimalna osvetljenost u ćoškovima sobe. Lampu tretirati kao tačkasti izotropni izvor svtlosti.

- Iznad sredine okruglog stola prečnika 1 m visi sijalica jačine 100 cd, na visini 2 m iznad stola. Odrediti razliku osvetljenosti tačke ispod sijalice i tačaka na ivici stola.

- Sijalica visi iznad centra stola. Kada se ona nalazila u tački A osvetljenost centra stola bila je 36 lx, a kada je podignuta u tačku B osvetljenost se smanjila na 16 lx. Kolika će biti osvetljenost centra, ako se sijalica postavi u tačku na sredini između A i B?

- Izotropni tačkasti svetlosni izvor nalazi se na visini h=2 miznad horizontalne ravni stola. Osvetljenost stola u tački koja se nalazi tačno ispod svetlosnog izvora je EA=20 lx.

- Kolika je osvetljenost EΒ onih tačaka stola koje su od pomenute tačke udaljene rΒ=1 m?

- U kojim tačkama stola osvetljenost iznosi EC=15 lx?

- Iznad centra pravougaonog stola (a = 1.2 m, b = 0.8 m) nalazi se sijalica jačine I = 100 cd. Osvetljenost tačke sa minimalnom osvetljenošću (rogalj stola), koja se iz izvora vidi pod uglom = 20.43 iznosi Emin = 21.95 lx. Odrediti osvetljenost u tačkama na sredinama ivica stola.

- Okrugli sto poluprečnika R = 0.5 m osvetljen je izotropnim svetlosnim izvorom intenziteta I = 80 cd. Na kojoj visini iznad sredine stola treba da se nalazi taj izvor, da bi osvetljenost ivice stola bila maksimalna? Kolika je osvetljenost ivice i centra stola pod tim okolnostima?

- Odrediti koliko puta će se promeniti osvetljenost ivice okruglog stola preččnika D=2 m ako se sijalica nalazi na visini h1=1 miznad centra stola, a na plafon postavi ravno ogledalo na visini h2=2 h1iznad stola, paralelno stolu.

- Horizontalna ulica osvetljena je samo pomoću tri identične sijalice jačine po I = 100 cd koje vise iznad ulice duž iste prave na visini h = 8 m. Rastojanja susednih sijalica su jednaka i iznose l = 20 m.

- Kolika je osvetljenost ulice u tački koja leži vertikalno ispod srednje sijalice?

- Kolika je osvetljenost ulice u tački koja leži vertikalno ispod jedne od krajnjih sijalica?

- Horizontalna ulica osvetljena je samo pomoću dve identične sijalice jačine I = 500 cd koje vise iznad ulice duž iste prave na visini h = 4 m. Rastojanje između sijalica iznosi  l = 6 m. Odrediti osvetljenost ulice  u tački koja leži na sredini rastojanja između sijalica kao i u tački koja leži vertikalno ispod jedne od sijalica.

- Na kojoj visini h se moraju postaviti ulične svetiljke koje su udaljene jedna od druge  d = 20 m da bi se postigla maksimalna osvetljenost u tački ulice koja se nalazi na sredini između stubova na kojima su postavljene svetiljke?

- U najvišoj tački tunela kružnog profila poluprečnika 3 m i središnjoj tački boka tunela postavljene su sijalice od po 500 cd. Odrediti osvetljenost u tački A označenoj na slici.

- Tri tačkasta izvora svetlosti jednake jačine I, raspoređena po kvadratu stranice a (kao na slici), osvetljavaju tačku M ravne površine. Koliko puta će se promeniti osvetljenost tačke M ako se isključi izvor u tački A.

- Odrediti sjajnost električne sijalice sa volframovim vlaknom ako je temperatura vlakna T = 2850 K. Neka je srednja vrednost emisivnosti (stepena crnoće) volframa na toj temperaturi e = 0.45. Svetlosna efikasnost zračenja vlakna je k = 16 lm/W. Vlakno smatrati za izotropni tačkasti izvor.

20.	Pri normalnom padanju sunčevih zraka osvetljenost površine zemlje iznosi približno E = 105 lx. Odrediti luminansu površine Sunca pretpostavljajući da Sunce zrači po Lamberovom zakonu i zanemarujući apsorpciju svetlosti u atmosferi. Za poluprečnik Zemljinje putanje uzeti vrednost R = 1.5 x 108 km, a za poluprečnik Sunca vrednost r = 7 x 105 km.

21.  Luminansa Sunca iznosi oko L=1,5⋅109cdm2. Odrediti svetlosnu eksitansu Sunca, kao i maksimalnu osvetljenost Zemlje ako se zanemari uticaj atmosfere. Kolika je svetlosna efikasnost Sunca ako je energija koju izrači Sunce u jedinici vremenaΦe=3,86⋅1026W? Uzeti da je prečnik Sunca D=1,4⋅109m, a rastojanje između Sunca i Zemlje R=1,5⋅1011m.